ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Η πανδημία του κορονοϊού μας βρήκε απροετοίμαστους σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Στις μετακινήσεις μας, στις εξόδους, στο δρόμο,στα μαγαζιά,στη διασκέδαση,στον αθλητισμό.Μα πάνω απόλα στους κλειστούς χώρους διαμονής μας ή στη δουλειά μας.

Η συνεύρεση των ανθρώπων σε κλειστούς χώρους αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων που μεταδίδονται από άτομο σε άτομο με σταγονίδια μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όπως ο COVID-19 (κορονοϊός ή κορωνοϊός), χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα. Η ανανέωση του αέρα των εσωτερικών χώρων με νωπό αέρα αποτελεί ένα σοβαρό μέτρο για τη μείωση της μετάδοσης των νοσημάτων αυτών. Ο ρυθμισμένος κλιματισμός και ο επαρκής αερισμός προσφέρουν την απαραίτητη θερμική άνεση στον άνθρωπο που κινείται σε κλειστό χώρο.

Για μονάδες split units , πρέπει να λειτουργούν παράλληλα με φυσικό αερισμό (π.χ. με μερικώς ανοικτά παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες), για λήψη του απαραίτητου νωπού αέρα. Ο καθαρισμός των φίλτρων στα split πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση / απολύμανση.

Τα Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού και Εξαερισμού πρέπει να σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19.xn--ixaqmzbe να εφαρμόζονται κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα:

1.Μείωση της ανακυκλοφορίας του κλιματισμένου αέρα ή τερματισμός της, με αύξηση της εισόδου νωπού αέρα ή είσοδος μόνο νωπού αέρα και απόρριψη όλου του “βρώμικου” αέρα.

2.Απολύμανση και συντήρηση όλων των μηχανημάτων που αποτελούν την εγκατάσταση του κλιματισμού.

3.Χρήση και συντήρηση φίλτρων σε όλη τη διαδικασία προσαγωγής – επιστροφής.

4.Για τη χρήση εναλλακτών αέρα-αέρα να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει ανάμιξη των δύο ρευμάτων αέρα ή έχει περιορισθεί στο ελάχιστο αυτή.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ας υποθέσουμε ότι μαζεύονται ένας μικρός αριθμός ατόμων και υπάρχει κάποιος με κορονοϊό.Ο κίνδυνος μόλυνσης υπάρχει για ένα άτομο όταν όλοι φοράνε μάσκες και παράλληλα αερίζεται επαρκώς ο χώρος μέσα στον οποίον παραμένουν κάποιες ώρες .Ικανοποιητικός αερισμός σε κατοικία θεωρούνται τουλάχιστον 1-2 εναλλαγές του αέρα του χώρου σε μιαν ώρα μέχρι το ανώτερο 6 εναλλαγές την ώρα.Αερισμός δύναται να επιτευχθεί με το άνοιγμα των παραθύρων και αν θέλουμε αρκετές εναλλαγές με μηχανικό αερισμό με ανάκτηση.

ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε συγκέντρωση μιας παρέας ατόμων και υπάρχει κάποιος με κορονοϊό.Εάν οι χώροι αερίζονται επαρκώς με μία εναλλαγή του χώρου ανά ώρα,αν τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων και αν όλοι φοράνε τις μάσκες τους, οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού περιορίζονται σε μόλις ένα άτομο στη παρέα .

ASHRAE

Σύμφωνα με την ASHRAE οι μεθοδοι περιορισμου των αερογενων ιογενων λοιμωξεων ακολουθουν τις εξης μεθοδους:

1.μοναδες τυπου FSH (Fan section HEPA) με φιλτρα HEPA

2.χημικα φιλτρα

3.λαμπες UV-C

4.απολυμανση αεραγωγων